# Arbeitsplatz 51	Mangelstraßen 1 - 3 Eingabe

| Symbol | Tätigkeiten | Dokumente |
| --- | --- | --- |
| B | zu Arbeitsbeginn Reinigungstuch und Wachstuch durchlassen; Wachstuch ca. alle zwei Stunden durchlassen |  |
| B | Programm entsprechend der Wäscheart einstellen und Geschwindigkeit wählen | MA 751-60-01 MA 751-60-02 MA 751-60-04 MA 751-60-05 |
| B | Progr.nr. an der Bedieneinheit für den Lagerblock eingeben | MA 751-60-03 |
| B | Kleinteile sind dreibahnig von 3 Personen einzugeben |  |
| B | Bezüge werden von vier Personen einbahnig quer eingegeben |  |
| B | Wäsche externer Kunden auf Rollregale packen und nach Abarbeitung des Auftrages zum Kommissionierbereich fahren |  |
| P | Prüfung der Teile auf Sauberkeit und Defekte |  |
| B | verfleckte/defekte Teile in die gekennzeichneten Behälter legen und zur weiteren Bearbeitung in die Schleuse bzw. in die Näherei bringen (mindestens einmal täglich) |  |
| S | bei Mangelbandriss keine Teile mehr eingeben |  |
| W | Mangelbandriss nach Anleitung beheben |  |
| S | Bei Schieben und Plissieren der Wäsche sofort Wäschereileitung informieren |  |
| S | Bei Maschinendefekt Betriebstechniker rufen (Tel. 5111) |  |

## B = Bearbeitung	P = Prüfung

D = Dokumentation	S = Störung

K = Korrektur	W = Wartung

| Erstellt / geändert | Geprüft | Freigegeben |
| --- | --- | --- |
| Am: 03.06.2002 | Am: 03.06.2002 | Am: 03.06.2002 |
| Von: Schoch | Von: Ebinger | Von: Niederführ |