Mitgeltende Unterlage 
Spülküche

Gebrauchsanleitung für Spenderwagen

Stand:27.01.2014

Revision: 01

Seite 1 von 2

Erstellt / Geändert:

27.01.2014 J.Ebinger

Genehmigt / Freigegeben:

27.01.2014 B.Schmidt

www.klinikum.uni-heidelberg.de/
ksg/qm

Gebrauchsanleitung für Spenderwagen

- fahrbare Modelle

- Stapel- u. Ausgabegeräte für Geschirrteile

Fahrbare Modelle:

- Vor Inbetriebnahme Schalter auf  „0“ stellen bevor Stecker in die Steckdose gesteckt wird!

- Träger nicht nach unten drücken (mit Gewalt) = Verletzungsgefahr!

- Stapler nacheinander mit kleinen Stapeln von Geschirrteilen beladen = Verhinderung von Verletzungen u. Schäden an Geschirrteilen!

- Zur Standsicherheit beim Befüllen immer Rollen feststellen! (Beim Umstellen der Stapler wieder lösen)!

- Achtung bei Schwellen – niemals hart gegen Schwellen fahren – egal ob  der Stapler leer oder beladen ist!

- Defekte Rollen + verloren gegangene Muttern sofort ersetzen!

- Pflege u. Reparatur des Heizsystems nur vom Fachelektriker!

- Umluftventilator mehrere Male pro Jahr überprüfen

- (Staubanziehung = verschlechterte Funktion = Ausfall des Ventilators)!

- 2 mal  jährlich die Federzugkraft überprüfen (Techniker im Haus)!

Reinigung:

- nicht mit Hochdruckpistole reinigen!

- keine aggressiven Reiniger!

- nur feuchte Tücher oder Schwamm (jedoch nicht „tropfnass“)!