Mitgeltende Unterlage 
Spülküche

Vorgehensweise beim Blinken der Warnleuchten an den Spülmaschinen

Stand: 03.02.2014

Revision: 01

Seite 1 von 3

Erstellt / Geändert:

03.02.2014 J.Ebinger

Genehmigt / Freigegeben:

03.02.2014 B.Schmidt

www.klinikum.uni-heidelberg.de/
ksg/qm

Vorgehensweise beim Blinken der Warnleuchten an den Spülmaschinen

Alarm blinkt an der Maschine:

1.	Ablaufstopfen der Maschine prüfen.

2.	Wasch-, Nachspülarme und Vorhänge prüfen.

3.	Wasserverlust unter der Maschine ?

4.	Temperaturen im Waschtank prüfen.

Gang zur Dosiertechnik:

1.	Welcher Fehler steht im Display.

2.	Konzentration des Reinigers prüfen.( Prozent Anzeige )

Fehler Gebinde leer:

1.	Optische Prüfung des Gebindes welches am Schaltschrank angezeigt wird.

2.	„Reset“ am Dosiergerät durchführen.

Bei mehrfachen Auftreten des Fehlers, oder anderen Problemen bitte Remsgold anrufen.

Funktionsweise des Dosiersystems

Wenn ein Gebinde leer ist, läuft der Glaszylinder auf der Rückseite der Dosierwand leer.

Die Anlage schaltet dann auf das nächste Gebinde um und der Glaszylinder füllt sich langsam wieder.

Wichtig

Sollte einen Sauglanze aus dem Gebinde gezogen werden, muss diese nach dem wieder Eintauchen in das Produkt durch 6-10 schnelle Auf- und Ab - Bewegungen entlüftet werden und das ursprüngliche Gebinde muss wieder aktiv sein. Dabei darf die Sauglanze nicht auf dem Boden des Gebindes aufgeschlagen werden!!!!